ЈУЛИ - АВГУСТ 2019

ПРВИЧНА ОГРАНИЧЕНА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ

"Категорија Б+" ПРОЕКТ

Изградба на нова градинка - Општина Неготино

.

Подготвено од:

M-р Славјанка Пејчиновска-Андонова, инженерство за животна средина

Експерт за социјални и општествени аспекти

СОДРЖИНА

ВОВЕД	1

1.	ОПИС НА ЛОКАЦИЈА	2

2.	ОПИС НА ПРОЕКТОТ	5

2.1 Проектни активности	8

3.	ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ	9

3.1 Чувствителни рецептори	12

4.	ПОТЕНЦИЈАЛНИ ВЛИЈАНИЈА И РИЗИК ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЈАТА И РИЗИКОТ	13

СЛИКИ

Слика 1 Местоположба на Општина Неготино (во портокалова боја) во однос на РСМ	2

Слика 2 Микролокација на новата градинка	3

Слика 3 Макро локација на новата градинка	3

Слика 4 Изглед на локацијата за изградба на новата градинка	4

Слика 5 Пристапни патишта на локација за изградба на нова градинка	4

Слика 6 Графички план на градинката	7

Слика 7. Сеизмолошка карта на РСМ	10

Слика 8 Културно наследство во Неготино	19

ТАБЕЛИ

Табела 1. Планирани активности во фаза на изградба	8

Табела 2 Потенцијалните влијанија и ризици	13

Табела 3 Оценка на влијанијата од проектните активности во градежна и оперативна фаза	14

КРАТЕНКИ

| МЖСПП | Министерство за животна средина и просторно планирање |
| --- | --- |
| PM | Република Македонија |
| ИЗИИС | Институт за Земјотресно Инженерство и Инженерска Сеизмологија |
| МК | Меркалиева |
| МСС | Макросеизмичка скала |
| МТСП | Министерство за труд и социјална политика |
| ПЕ | Полиетилен |
| ПП | Против Пожарна |
| ПУЖССА | План за управување со животна средина и социјални аспекти |
| РСМ | Република Северна Македонија |
| РУЖССП | Рамката за управување со животна средина и социјални прашања |

# ВОВЕД

Условите во постоечките установи за предшколска возраст не ги задоволуваат потребите за дополнително сместување на деца од каде се наметнува потребата за реализирање на проекти со кои ќе се обезбедат услови за зголемување на капацитетите за прием на деца на територија на Република Северна Македонија. Исто така и Град Неготино се соочува со проблем од недостаток на установи за предшколска возраст кој планира да го надмине преку изградба на нов објект во кој се планира  сместување на 161 дете од предшколска возраст.

Во согласност со законските барања од областа на животната средина, при подготовка на проекти од ваков тип треба да се достави Известување за намера за започнување на проект кое се поднесува до МЖСПП со што се започнува постапката за оценка на влијание на проектот врз животната средина. Следејќи ја законската обврска Општината Неготино потребно е да подготви Писмо за намера за започнување на проект кое треба да го достави до МЖСПП по што надлежниот орган ќе изготви Мислење со кое ќе утврди дали Проектот за изградба на детска градинка во Неготино со своите карактеристики спаѓа во Прилог на Уредбата за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува Елаборат, а за чие одобрување е надлежен градоначалникот на општината (Службен Весник на РМ бр. 32/12) или Градоначалникот на Скопје или градоначалникот на општината, поглавје X – Инфраструктурни проекти, точка 5 Градби за социјална заштита. Елаборатот треба да биде подготвен  во согласност со член 24 од Законот за животна средина („Сл. Весник на РМ” бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 98/18) и Правилникот за формата и содржината на Елаборатот за заштита на животна средина согласно видовите на дејностите или активностите за кои се изработува елаборат, како и согласно со вршителите на дејноста и обемот на дејностите и активностите кои ги вршат правните и физичките лица, постапката за нивно одобрување, како и начинот на водење на регистарот за одобрени елаборати (Сл. Весник на РМ бр.44/13, 111/14). Доколку издаденото Мислење од МЖСПП е потврдно во насока дека е потребно подготовка на Елаборат, Општина Неготино ќе изработи Елаборат и ќе испрати копија од истиот заедно со Решението за негово одобрување до МТСП.

Имајќи ги во предвид барањата на Светска Банка подготвена е Рамка за управување со животната средина и социјалните прашања (РУЖССП) како дел од Проектот за “Унапредување на социјални услуги” на МТСП на РСМ изработена во мај 2018 од страна на Експертот за социјални и општествени аспекти. Како најсоодветна алатка за спроведување на длабинска анализа на аспектите на животната средина и социјалните аспекти е избрана РУЖССП. Истата се подготвува со цел да се утврди дека предложениот проект се спроведува во согласност со стандардите за заштита на животна средина и социјални аспекти на Светска Банка, политиките за заштита и националното законодавство за заштита на животната средина кое треба да се користи како практична алатка за време на проектирањето, спроведувањето и мониторингот на Проектните активности. Земајќи ја во предвид природата, големината, локацијата, како и карактеристиките на потенцијалните влијанија врз животната средина при изградбата на детска градинка во Неготино, проектот е класифициран како проект од Б+ категорија/проект со значаен ризик за кој е потребно да се подготви Првична ограничена оцена на влијание со План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА).

# ОПИС НА ЛОКАЦИЈА

Општината Неготино е лоцирана во централниот дел на Република Македонија, во областа на средното Повардарие, заради географската поставеност припаѓа на Вардарскиот регион, а како посебна природна средина му припаѓа на Тиквешко - вардарскиот регион. Го зафаќа источниот дел од Тиквешката Котлина, на двете страни од реката Вардар, а на југоисток граничи со Демир Капија. Граничи со општините: на север со општина Штип, на исток со Конче, на југ со Кавадарци, на запад со Росоман и на северозапад со Градско.

Општината Неготино зафаќа површина од 414 km2 и во неа живеат 19.212 жители, вклучувајќи го градот Неготино и во други 18 населени места, од кои 4 се целосно раселени. Општина Неготино се наоѓа на просечна надморска височина од 150 m и е оддалечена само 1-2 km од сообраќајната комуникација Е-75 која минува по долината на реката Вардар и 2 km од реката Вардар.

Низ Повардарието минуваат комуникации кои го поврзуваат Неготино во југозападен правец со Гевгелија, а во северозападен правец со Велес и Скопје со автопатот Е-75.

Преку општината води и регионалниот пат Р-108 (Прилеп Кавадарци - Неготино - Радовиш) и железничка пруга (Скопје - Солун).

Поволната географска положба на Неготино во просторот на Тиквешката Котлина, нуди лесна достапност и можност за интензивен и плоден стопански развој.

Слика 1 Местоположба на Општина Неготино (во портокалова боја) во однос на РСМ

Проектната локација за изградба на нова градинка во Неготино е државно земјиште и лоцирана на улицата 4-ти Јули веднаш до истоимениот парк. Во непосредна близина на проектната локација преовладуваат станбени објекти, куќи и згради. Северно од проектната локација се протега паркот 4-ти Јули, западно од проектната локација се наоѓа Домот за нега на стари лица “Жана”, а на исток проектната локација се граничи со неколку куќи и големи земјоделски површини зад нив.

Слика 2 Микролокација на новата градинка

Во пошироката околина на проектната локација се лоцирани: Автопатот “Пријателство”, кој се протега на 600 m источно од проектната локација, во правец север-југ; Полициската станица Неготино и Спомен Костурницата се лоцирани 300 m северно од проектната локација; Собранието на Град Неготино се наоѓа на 600 m југозападно, Градскиот Стадион на 1000 m во ист правец, а Паркот Полјанка на 300 m јужно од проектната локација.

Слика 3 Макро локација на новата градинка

Теренската посета овозможи увид во моменталната состојба на локацијата каде што ќе се гради новата градинка. На локацијата нема изградено објект и истата е обрасната со трева што значи дека нема да има потреба од дополнително расчистување на локацијата за време на подготвителната фаза.

Слика 4 Изглед на локацијата за изградба на новата градинка

Од Слика 4 може да се воочи дека проектната локација се наоѓа во урбана средина поврзана со локални патишта Слика 5.

Слика 5 Пристапни патишта на локација за изградба на нова градинка

# ОПИС НА ПРОЕКТОТ

Локацијата  на  објектот  се наоѓа  во градско подрачје на катастарска парцела 9059/1,  истиот е предвиден да биде приземен со предвидена вкупна бруто површина од 1.587,40 m2, додека вкупната корисна површина на приземјето е 1.480,3 m2.

Проектираната градинка се предвидува да има сместувачки капацитет за 161 дете распределени во 9 занимални:

- 4 занимални (јасли) за деца на возраст од 9 –  24 месеци со вкупен капацитет за 60 деца;

- 2 занимални за деца на возраст од 2 –  4 години со вкупен капацитет за 36 деца;

- 2 занимални за деца на возраст од 4 –  5 години со вкупен капацитет за 40 деца;

- 1 занимална за деца на возраст од 5 –  6 години со вкупен капацитет за 25 деца.

Детската градинка во нејзиниот состав покрај гореспоменатите занимални ќе содржи и: заедничка просторија за вработените со чајна кујна, гардеробер и тоалети, соба за изолација со тоалет, канцеларија за администрација, канцеларија за стручни лица и канцеларија за медицински лица, повеќенаменски простор, перална со остава за хигиена, дистрибутивна кујна со посебен службен влез, магацин, гардеробер и тоалети за вработените, машинско одделение со посебен влез, склад за горивото и просторија за внатрешен централен бојлер, главни влезови со ветробрани, ходници, службен влез за вработените.

Пристапот до објектот е од југоисточната страна на парцелата, каде од главната улица преку споредна сервисна улица „7“, се влегува во парцелата. Паркирањето е решено во рамките на самата парцела и предвидениот број на паркинг места за детската градинка изнесува 14 паркинг места.

Пристапот до градежната парцела е обезбеден преку улицата “Станко Франц Пипан”, на северната страна додека паркирањето е решено во рамките на самата парцела.

За објектот е изработен Елаборат за енергетска ефикасност. Според истиот може да се констатира дека новиот објект, според потрошувачката на енергија ќе припаѓа во “B” класа на енергетска ефикасност со годишна потрошувачка на енергија по m2 од 43,81 kWh/(m2a), што е значително подобро од минималните барања од Правилникот за енергетски карактеристики  на зградите од 100 kWh/(m2a). Вкупната емисија на CO2 е пресметана на 48,1 t CO2/a, што е околу 56% помалку споредено со објекти изградени според минималните барања според Правилникот за енергетски карактеристики  на зградите.

Греењето и  ладењето на објектот ќе биде или преку топлински пумпи или преку електрични котлиња, имајќи  ги  во предвид  климатските  карактеристики  на регионот каде е лоциран објектот.

Во објектот се предвидува да има одвоен систем  за  вентилација на просториите  со иста  намена  и  еднаков  режим  на  работа,  при  што  ќе се  применуваат 4  плочести рекуператори кои се опремени со F9 филтри за зафаќање PM честички.

Сите  вентилациони  канали  ќе бидат  поставувени  на  таван  во  спуштениот  дел  од плафонот.

За  зголемување  на  ефикасноста  на  системот  за  климатизација  предвидено  е истиот  да  користи 80 %  свеж  воздух  и 20 %  воздух.

За припрема на ладна вода неопходна за вентило-конвекторскиот систем предвидени се два ладилни агрегати со воздушно ладен кондензатор со излезна температура на ладна вода 7°C при надворешна температура на воздухот од 38 °C со разладен флуид фреон: R410A.

Циркулацијата на ладната вода 7/12 °C и топла вода 50/45 °C ќе ја обезбедува циркулациона пумпа.

Како резервна варијанта за греење на објектот во зимски услови предвидено е да се користи котел на пелети чие снабдување со пелети е предвидено да се врши преку дневен  резервоар  кој  е  поврзан  со  котелот  со  помош  на агитатор  со флексибилен полжавест транспортер.

За задоволување на потребите од санитарна топла вода за објектот предвиден е  систем  од  два  комбинирани  вертикални  бојлери  за  санитарна  топла  вода  со зафатнина од V=1000 L. Деветте  плочести  сончеви  колектори поставени  на  кровот  на објектот  ќе бидат  поврзани  со  едниот  топлински  изменувач  во  комбинираниот  бојлер, додека топлинските пумпи односно котелот на пелети преку резервоарот за топлина ќе бидат поврзани со вториот топлински изменувач во комбинираниот бојлер.

Според податоците од основниот проект за изградбата на детска градинка во Општина Неготино, системот со 9 сончеви колектори, со поединечна нето површина од 2,3 m2 и два изолирани, вертикално поставени бојлери со поединечен волумен од 1.000 литри, на годишно ниво би требало да се добие најмногу 10.000 kWh енергија за загревање на санитарна топла вода. Овие бројки се добиени врз основа на типот и бројот на колектори, нивната ефикасност и коефициенти, средните месечни и годишни вредности на глобалното сончево зрачење и други податоци. На месечно ниво, ќе се добие просечно 833 kWh енергија за загревање на санитарна топла вода, а на годишно ниво емисиите на CO2 ќе се намалат за 9.000 kg, односно 750 kg на месечно ниво, во споредба со користењето на електрична енергија

Во целиот објект е предвиден систем за дојава на пожар. Предвидена е адресибилна противпожарна централа со две јамки и тоа јамка за автоматски и рачни дојавувачи и јамка  за  противпожарни  сирени.

Во  предметниот  објект  се  предвидени  ПП  врати  со  огноотпорност  од  90 минути  и  ПП ѕидови со отпорност од 120 минути.

Од очекуваното средно противпожарно оптеретување произлегува дека е потребно поставување на два противпожарни хидранти на 80-100 m растојание како и вкупно 11 рачни ПП апарати ( 8 тип S-9 kg и 3 CO2- 5 kg).

За  заземјување  на  објектот  е  предвиден  темелен  заземјувач,  поставен  пред бетонирање. За  заштита  на  објектот  од  атмосферски  и  комутативни  празнења  предвидена  е класична громобранска инсталација.

Објектот  е  предвиден  да  се  гради  на  локација  каде  што  има  изградено  градска водоводна и  фекална канализациона инфраструктура. Вода за пиење, за санитарни и ПП потреби ќе се обезбеди со приклучување на постојна градска улична водоводна мрежа.

Осветлувањето во градинката се предвидува да биде исклучиво со користење на LED светилки.

Планот за приземјето е претставен на следната слика.

Слика 6 Графички план на градинката

## 2.1 Проектни активности

Проектните активности може да се поделат во две фази: подготвителна (геодетско обележување на локацијата на објектот и подготовка на теренот за изградба на објектот) и изградбата на детската градинка и активности поврзани со изградба на детската градинка.

Главните проектни активности кои ќе се спроведуваат за време на изградбата на градинката во општина Неготино, кои би можеле да имаат потенцијално влијание врз животната средина, се дадени во Табела 1.

Важно е да се напомене дека при изградба на новата градинка забрането е користење на материјали кои содржат азбест.

Табела 1. Планирани активности во фаза на изградба

Проектни активности

I Подготвителни работи: геодетско обележување на локацијата на објектот и подготовка на теренот за изградба на објектот, расчистување на локацијата од дрва, џбунови и останато; II Активностите поврзани со изградбата на објектот - Оградување на градежната парцела со ограда од лим со висина од 200 cm. На метални или бетонски столбови; - Поставување соодветна сигнализација за да се обезбеди безбеден сообраќај на пристапниот пат; - Земјени работи: Комбиниран машински и рачен ископ, отстранување на земјата набивање на темелна јама, набавка, транспорт и набивање на тампонски слој од дробен камен, враќање на дел од ископаниот материјал околу темелите; - Бетонски работи: набавка на материјал, транспорт и вградување на бетон MB30 во темели, подни и меѓукатни плочи, армирани бетонски ѕидови, армирани бетонски столбови, армирани бетонски греди, армирани бетонски платформа, цементна кошулка и скали; - Армирачки работи: Набавка на материјал, транспорт, истегнување, сечење, виткање, поставување, и врзување на ребраста арматура R Ф 8 – 18 (за изведба на темели, темелни греди, столбови, греди, надворешни скали и платоа) и мрежаста арматура ( за изведба на подна плоча); - Изолаторски работи: хидроизолација премачкување на ѕидови во тоалетите, термоизолација на кров и подна плоча; - Челичарски работи: набавка транспорт и вградување на челична кровна конструкција над повеќенаменскиот простор и котларата; - Ѕидарски работи: набавка транспорт и ѕидање со продолжен малтер на надворешни, внатрешни ѕидови и надворешен противпожарен ѕид, малтерисување на сите ѕидови; - Гипсарски работи: набавка на материјал, транспорт и обложување со гипс картонски плочи; - Подополагачки рабори: набавка на материјал, транспорт и поставување на ламинат; - Керамичарски работи: набавка на материјал, транспорт и поставување на ѕидни и подни плочки; - Молерофарбарски работи: набавка на материјал, глетовање и фарбање на внатрешни ѕидови, конструкција и плафони со поликолор - Фасадерски работи: набавка на материјал, транспорт и изработка на демит-фасада - Покривачки работи: набавка на материјал и изработка кровна дрвена конструкција - дрвена решетка, покривање на кровниот носач, монтажа на кровен сендвич панел; - Лимарски работи: набавка на материјал, транспорт и изведба на кровен покривач од пластифициран лим TR200/35; - Внатрешна и надворешна столарија и ПП врати: набавка, транспорт и вградување фасадни/внатрешни портали, врати и прозори изработени од ПВЦ петкоморни профили и вградување на внатрешни прегради во тоалетите; - Браварски работи: набавка, транспорт и поставување на заштитна ограда кај терасите од занималните и поставување на настрешници над влезовите; - Партерно уредување и ограда: машински ископ и набивање на тампон слој од дробен камен, бетонирање на лентовидни темели и потпорен ѕид, поставување на ребраста арматура, вградување на надворешна ограда и влезни метални врати, поставување на бехатон плочки во дворот и улично поплочување, набавка и засадување на листопадни и зимзелени дрвја.

# ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

• Климатски карактеристики

Територијата на општината Неготино како дел од областа Тиквеш и Повардарие е под влијание на медитеранската клима, која продира од југ преку Демиркаписката клисура и на континенталната клима, која продира од север преку Велешката котлина. Климата се карактеризира со:

-   просечна температура на воздух 13,5 °C,

-   средна летна температура 24,7 °C,

-   средна зимска температура 3,1°C,

-   просечно 58 денови со температура под 0 °C.

Најстуден месец е јануари, со средна минимална температура од - 1.4°C, додека најтопли месеци се јули и август. Ова подрачје се карактеризира со многу мали количества врнежи, кое на годишно ниво просечно изнесува 450 mm/m2. Просечна влажност 67 %. Просечно годишно траење на сончевото зрачење изнесува 2.230 часа. Најчести ветрови на овој простор се север и северо-западниот ветар.

• Сеизмологија

Територијата на Општина Неготино каде се наоѓа и предметната локација, припаѓа на подрачја подложни на чести и јаки земјотреси, предизвикани од локалните и подалечните епицентрални жаришта. Во ова подрачје можни се потреси со јачина од VIIIᵒ по МК скала.

Слика 7. Сеизмолошка карта на РСМ

• Вода

Тиквешката Котлина од хидрографски аспект, е средно богата со реки и низ неа течат Раечка Река, Дошница, Бошава, а низ Тиквешијата тече и Црна Река на која е изградено познатото вештачко Тиквешко Езеро кое е едно од најголемите вештачки езера во Република Македонија.

Во средното Повардарие главен воден ресурс претставува реката Вардар во која се влива Црна Река.

Позначајни површински водотеци во општина Неготино се: Војшаничка река, Тимјаничка река, Курјачка река, река Дошница, река Бошава, река Неготинска и реката Вардар која поминува низ општина Неготино. Реката Вардар е на 1 km оддалечена од проектната локација, додека Неготинска Река е на 150 m западно од проектната локација.

• Квалитет на воздухот

Најблиската  мониторинг станица за квалитет на воздух е лоцирана во Кавадарци, околу 10 km југозападно од Неготино.

Како извори на загадување во воздухот во градот се сметаат индустријата, сообраќајот и затоплувањето на домовите и комерцијалните објекти во зимскиот период.

Според податоците од мониторинг станицата во Кавадарци при мерење на средно дневните концентрации на сулфур диоксид (SO2) и суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10), максимални дневни осумчасовни средни вредности на јаглерод моноксид (CO ) и  озон (O3 ) и средно часовни концентрации на азот диоксид (NO2), најчести надминувања на гранична вредност се евидентирани за PM10, односно 141 ден во 2018 година. Исто така во Кавадарци е забележано надминување на целната вредност за 31 пат на озон.

• Отпад

На територијата на град Неготино, ЈП “Комуналец” Неготино врши собирање,  транспортирање и депонирање на комунален отпад од територијата на градот и околните населени места.

Основна дејност на ЈП “Комуналец” е:

- Собирање, транспорт и депонирање на цврст комунален отпад

- Одржување на градска депонија

- Одржување на возилата за собирање на смет

- Поставување и одржување на комуналната опрема

За успешно извршување на своите работни задачи претпријатието располага со четири специјални комунални возила и еден трактор. Собирањето на смет од градот се прави еднаш неделно по реони, а од централното градско подрачје се собира пет пати во тек на една недела. За таа цел има распоредено 50 контејнери од 1,1 m3.

Општина Неготино располага со сопствена депонија оддалечена 6 km од градот на локација наречена “Бучето” која се простира на 87.000 m2 која има јама и за медицински отпад.

• Релјеф и геолошки карактеристики

Тиквешката котлина, во која се наоѓа општина Неготино е претежно со рамен и брановит терен. По границата на котлината се сочувани делови а некаде и на голема површина, траги од езерско крајбрежен релјеф, каде терасите се изразени во медитерански и динарски многу набрани слоеви во палеозојски и мезозојски карпи. Во котлината е распостранета и рамничарска површина чија почва е: делувијална, смолник, алувијална, кафеави почви врз варовник и др.

Тиквешката Котлина припаѓа на континенталното-субмедитеранско подрачје за кое се карактеристични котлински површини во кои доминираат брановидно ритчести терени. Подрачјето се издига до 600 m така што разликите во надморската височина меѓу најниските и највисоките коти изнесуваат 500 m. Геолошкиот состав е хетероген. Се јавуваат речиси кластични седимент, меѓу кои доминираат терциерните езерски и морски седимент. Сето тоа се одразува врз климата, вегетацијата и почвите, како и врз нивната хетерогеност.

• Флора и фауна

Во Тиквешката Котлина, од животинскиот свет може да се сретне: дивата свиња, дивиот зајак, срната, волкот, лисицата, еребицата, дивата пајка и други помалку застапени видови.

Од растителниот свет, покрај реката Вардар се застапени врбата, тополите и некои видови грмушки, додека на повисоките места се сретнуваат дабот, буката, габерот и јасенот.

Реките Вардар и Дошница се карактеризираат со рибен фонд од следниве видови на риба: сом, крап, мрена, клен и белвица.

На територијата на општина Неготино, постојат живеалишта богати со разни видови на влекачи, змии, гуштери и желки.

## 3.1 Чувствителни рецептори

Изградбата на новата градинка ќе биде изведена во урбано населено место, односно во град Неготино во Општина Неготино.

Главни чувствителни рецептори во околината ќе бидат старите лица сместени во Домот за стари лица “Жане” во непосредна близина на проектната локација како и вработените во истиот. Чувствителни рецептори ќе бидат и жителите кои живеат во објекти за индивидуално домување во непосредна близина. Како резултат на претходно наведеното произлегува дека главното внимание и мерките треба да се однесуваат на нив.

# ПОТЕНЦИЈАЛНИ ВЛИЈАНИЈА И РИЗИК ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЈАТА И РИЗИКОТ

Проектните активности може да се поделат во две фази: подготвителна (геодетско обележување на локацијата на објектот и подготовка на теренот за изградба на објектот) и активности поврзани со изградба на детската градинка. Додека потенцијалните влијанија и ризици се разгледуваат во трите фази: подготвителна фаза, фаза на изградба и оперативна фаза.

Изведувачот треба да ги земе предвид и да ги исполни сите мерки предвидени во деталниот План за ублажување на негативните влијанија врз животната средина и Планот за следење на реализацијата на мерките (прикажан подолу). Следењето на спроведувањето на предложените мерки за заштита на животната средина треба да го врши Надзорот. Добрата комуникација помеѓу: Изведувач, Надзор, Инспектор за животна средина, Комунален инспектор и други релевантни лица од општина Неготино (Сообраќаен инженер, Градоначалник) е од суштинско значење за доброто и навремено спроведување на проектот. Воедно и задолжените лица од Општината е потребно да учествуваат на состаноци и да бидат проактивни.

Табела 2 Потенцијалните влијанија и ризици

| Фаза | Аспекти на животната средина | Општа оценка на ризикот од животната средина |
| --- | --- | --- |
| Подготвителна фаза | Здравјето и безбедноста на работниците и заедницата (особено жителите во најблиска околина) | Локално, долгорочно, голема значајност |
| Фаза на изградба | Здравјето и безбедноста на работниците и заедницата (особено жителите во најблиска околина) | Локално, долгорочно, голема значајност |
|  | Квалитет на воздух | Локално, среднорочно, средно значајност |
|  | Бучава | Локално, долгорочно, голема значајност |
|  | Создавање отпад | Локално, среднорочно, голема значајност |
|  | Влијанија врз вода и почва | Локално, краткорочно, голема значајност |
|  | Влијанија врз флора и фауна | нема |
|  | Влијанија врз културно наследство | нема |
| Оперативна фаза | Создавање отпад | Локално, среднорочно, голема значајност |
|  | Безбедност на вработените, децата и родителите при влегување, престој и излегување од објектот. | Локално, долгорочно, голема значајност |
|  | Квалитет на воздухот | Локално, среднорочно, големо значајност |

Табела 3 Оценка на влијанијата од проектните активности во градежна и оперативна фаза

| Оценка на влијанието - Градежна фаза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Елементи на животната средина | Тип на влијание | Позитивно (+) или Негативно (-) | Јачина | Опсег / Локација каде се јавуваат влијанијата | Време кога влијанието се јавува | Времетраење на влијанието | Повратно/ неповратно | Веројатност на појавување | Значење |
| Физички и природни елементи на животната средина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подземни води | индиректно | (-) | средна | волумен | одложено | среднорочно | повратно | можно | локално |
| Хидролошка состојба - количина, текови или нивоа на реки, мали потоци и др. | индиректно | (-) | голема | површина | одложено | долгорочно | неповратно | сигурно | локално |
| Пејзаж | директно | (+) | голема | површина/ волумен | веднаш | долгорочно | неповратно | сигурно | локално |
| Квалитет на воздух | директно | (-) | средна | површина/ волумен | веднаш | среднорочно | повратно | сигурно | локално |
| Квалитет на вода | директно | (-) | мала | површина/ волумен | веднаш | краткотрајно | повратно | можно | локално |
| Загадување на почвата | кумулативно | (-) | средна | површина | одложено | краткотрајно | повратно | можно | локално |
| Различни видови на отпад | директно | (+) | голема | површина/ волумен | веднаш | среднорочно | неповратно | сигурно | локално |
| Хемикалии / моторни масла | директно | (-) | мала | површина | одложено | среднорочно | повратно | можно | локално |
| Биодиверзитет | индиректно | (-) | мала | површина | веднаш | краткотрајно | повратно | можно | локално |
| Социјални аспекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нови вработувања | директно | (+) | средна | дисперзија | одложено | долгорочно | неповратно | сигурно | локално |
| Безбедност и здравје при работа | директно | (+) | голема | дисперзија | веднаш | долгорочно | неповратно | сигурно | локално |
| Развој на локалната економија | директно | (+) | средна | дисперзија | веднаш | долгорочно | неповратно | сигурно | регионално |
| Бучава и вибрации | директно | (-) | голема | дисперзија | веднаш | долгорочно | неповратно | сигурно | локално |
| Развој на заедницата | директно | (+) | голема | дисперзија | одложено | долгорочно | неповратно | сигурно | регионално |

| Оценка на влијанието - Оперативна фаза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Елементи на животната средина | Тип на влијание | Позитивно (+) или Негативно (-) | Јачина | Опсег / Локација каде се јавуваат влијанијата | Време кога влијанието се јавува | Времетраење на влијанието | Повратно/ неповратно | Веројатност на појавување | Значење |
| Физички и природни елементи на животната средина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Различни видови на отпад | директно | (+) | голема | површина/ волумен | веднаш | среднорочно | неповратно | сигурно | локално |
| Квалитет на воздух | директно | (-) | голема | површина/ волумен | веднаш | среднорочно | повратно | сигурно | локално |
| Социјални аспекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безбедност и здравје при работа | директно | (+) | голема | дисперзија | веднаш | долгорочно | неповратно | сигурно | локално |

Потенцијални влијанија врз здравјето и безбедноста на работниците и заедницата (особено жителите во најблиска околина)

Од изведување на проектните активности во градежна и оперативна фаза се очекуваат следните влијанија од аспект на загрозување на здравјето и безбедноста на работниците и заедницата: активностите на ископ на земјиште, работа на висина, изведба на кровна конструкција, отсуство на редовно и задолжително користење на заштитна опрема и облека на работниците, поставување на ограда и забранет пристап за неовластени лица за време на изведување на градежните работи, транспортирањето на суровините и репроматеријалите, отсуство на обучен кадар на градилиштето за аспектите на безбедност и здравје.

Во оперативна фаза ризик од аспект на безбедност и здравје ќе претставува ненавременото одржување на инсталациите (електрична, водоводна), оградата и влезот во објектот за сместување на деца од предшколска возраст.

Со цел запознавање на работниците со предлог мерките кои треба редовно да ги спроведуваат и со правилата за управување со сите видови на отпад, потребно е Изведувачот да има подготвен План за безбедност и здравје при работа. Во Планот треба да се прикаже добрата градежна практика како и Планот за управување со отпад.

Пред почнување со изградбата потребно е да се извести локалното население (преку официјалната веб-страницата на Општина Неготино: http://www.negotino.gov.mk/ и општинската информативна табла) за видот на проектни активности, датум на започнување на активностите, динамика на нивно одвивање и времетраењето на проектните активности.

Пред почеток со проектните активности неопходно е: поставување на ограда, лента и предупредувачки знаци како и во текот на изградба на објектот постојано да се надгледува нивната состојба  и коригира доколку е потребно со цел  зголемување на безбедноста на луѓето што поминуваат покрај градилиштето. Посебно внимание треба да се посвети на инсталациите за отпадна вода и електрична енергија, и да не се оставаат отворени шахти и небезбедни електрични кабли за да не дојде до незгода. Работниците е потребно задолжително да носат заштитна облека и опрема при изведување на проектните активности во зависност од позицијата која ја имаат и задолженијата во рамки на проектот.

Потенцијалното влијание во градежната и оперативната фаза се очекува да биде негативно, директно, веројатно да се случи, неповратно, со големо значење на локално ниво.

Потенцијални влијанија врз квалитетот на воздухот

Спроведувањето на проектните активности ќе доведе до директни негативни влијанија врз воздухот (емисии на издувни гасови и прашина) кои ќе произлезат од: работа на градежната механизација, опрема и возила, транспорт на суровини и репроматеријали. Во оперативна фаза влијанија врз воздухот ќе се очекуваат од котелот на пелети, возилата кои ќе носат суровини за подготовка на храна во кујната и возилата со кои ќе бидат транспортирани децата.

За намалување на влијанијата врз квалитетот на воздухот, возилата, градежната опрема и механизација треба да бидат добро одржувани и да бидат во согласност со релевантните стандарди за емисии, и  да се внимава нивната брзина да биде прилагодена во градилиштето. Примена на прскање вода на земјата на проектната локација за да се намали или целосно избегне појавата на прашина при ископувања и транспорт на ископана земја. Градежните материјали треба да се чуваат на соодветни локации во соодветни услови за да се намали дисперзијата на прашина во околината. Редовно одржување на возила (миење на тркала) и градежните машини со цел да се намалат емисиите и проширувањето на загадувањето. Треба соодветно да се покрие материјалот кој го транспортираат возилата кој што може да предизвика  емисии на прашина за да се минимизираат и елиминираат негативните влијанија врз локалното население околу проектната локација.

За време на оперативната фаза потребно е да се врши мерење на испустот од котел.

Влијанието во градежната и оперативната фаза се очекува да биде негативно, директно, сигурно да се случи, повратно, со средно значење на локално ниво.

Влијание од бучава

Согласно националното законодавство за заштита  од  бучава  во  животната  средина – „Сл. Весник“ на РМ бр. 79/07, 124/10, 47/11 и 163/13 и 146/15, проектната локација која е лоцирана во населено подрачје, припаѓа на подрачје од I степен на заштита од бучава (граничните вредности за ова подрачје изнесуваат од 40 dB (A) за ноќниот период  и 50 dB (A) за ден и навечер).

Како резултат од употребата на градежна механизација и опрема на отворен простор за времетраење на проектните активности, очекувано е зголемено ниво на бучава и вибрации да се генерираат во околината.

За да се ублажат негативните влијанија врз чувствителните рецептори, Изведувачот е должен да ги почитува предложените превентивни мерки во Планот за ублажување на негативните влијанија врз животната средина како и барањата согласно националното законодавство за заштита од бучава.

Влијанијата од бучавата се очекуваат во фазата на изградба да бидат негативни, долгорочно и од локално значење со голема сигурно да се случи.

Влијание од несоодветно управување со создадените фракции на отпад

Повеќе типови на отпад се очекува да се генерираат при спроведување на проектните активности: ископана почва, бетон, комунален отпад, отпад од пакување, метал, пластика, отпад од електрична и електронска опрема. Воглавно отпад ќе се создава при одвивањето на проектните активности и тоа: комунален отпад од работниците (храна, пијалаци, пластични/стаклени шишиња и сл.), контаминирана почва од евентуално истекување на моторно масло од употребата на градежната механизација и мешан отпад од отстранување на земја од проектните локации.

Со цел да се обезбеди правилно управување со генерираниот отпад, Изведувачот е должен да ги почитува националните барања за управување со отпадот и да изврши негова категоризација согласно Листата на отпад  („Сл. Весник на РМ“, бр. 100/05). Изведувачот е задолжен да склучи Договор со овластени правни лица за постапување со генерираните фракции на отпад. Финалното депонирање на комуналниот и инертниот отпад ќе биде изведено од страна на ЈП „Комуналец“ од Неготино при што отпадот ќе се депонира на општинската депонија лоцирана 6 km од Неготино во месноста наречена “Бучето”. Проценката на количина на генериран земјен отпад со шифра 17 05 06 е дека ќе изнесува 300 m3.

Во оперативната фаза при функционирање на објектот потребно е Установата да склучи Договор со овластени правни лица за постапување со генерираните фракции на отпад кои ќе се создаваат од работењето на објектот.

Влијанијата од управувањето со отпад во градежната и оперативната фаза ќе бидат позитивни, среднорочни со големо значење, неповратни и на локално ниво.

Потенцијални влијанија врз водата и почвата

Како можни влијанија врз почвата и подземните води ќе претставува несоодветното управување со генерираните фракции со отпад, можни истекувања од механизација/опрема и возила, несоодветно одлагање на суровините и репроматеријалите и сл.

Во оперативна фаза потенцијални влијанија ќе претставуваат можни истекувања и дефекти од котелот, водоводната и канализационата мрежа и сл.

Согласно законската регулатива, Изведувачот има обврска да спречи депонирање на генериран отпад (на пр. почва контаминирана со истекување на моторно масло од градежната механизација, постоечки асфалт и сл.) во близина на водните тела за времетраење на проектните активности, бидејќи истото може да допринесе за нарушување на квалитетот на водните тела. Согласно Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води („Сл. Весник на РМ“, бр. 18/99) водното тело во близина на проектната локација се категоризира како река од II класа (река Вардар).

Во случај на несоодветно постапување со мобилните тоалети и корпите за отпад можно е да дојде до истекување на течен и цврст отпад во подземната вода.

Влијанијата се очекува да се јават како директни и негативни, повратни, со средно значење и на локално ниво.

Потенцијални влијанија врз флората и фауната

Реализацијата на проектот нема да предизвика негативни влијанија врз флората и фауната бидејќи нема заштитени подрачја во околината.

Потенцијални влијанија врз културното наследство

Во Неготино постои само манастирот Св. Ѓорѓи кој се наоѓа 800 m североисточно од проектната локација и споменикот Костурица на 400 m северно од градинката.

Слика 8 Културно наследство во Неготино

Спроведувањето на проектните активности нема да предизвика влијанија врз културното наследство кое е евидентирано во Неготино.

Во Планот за мерки за превенција и ублажување на негативните влијанија врз животна средина и социјалните аспекти од проектните активности, како и во Планот за следење на реализирањето на мерките детално се опишани соодветните мерки за секој медиум поединечно.

Сите превентивни/ мерки за ублажување треба да се применуваат пред и за време на градежните активности од страна на одговорните институции, Изведувачот и сите вклучени во следниот План за ублажување на животната средина. Изведувачот / Проектниот Менаџер и Надзор треба редовно да спроведува следење на мерките за ублажување .

Изведувачот има одговорност да ги земе во предвид и да ги применува на дневна основа сите предложени превентивни и мерки за ублажување. Надзорот треба да врши надзор за спроведување на мерките за ублажување на терен од страна на Подизведувачот.

Главната инспекциска одговорност е на вработените во општината (Раководител на проектот за изградба, Инспектор за животна средина и Комунален Инспектор), кои треба да го контролираат спроведувањето на мерките за ублажување и предложениот план за следење.

Истовремено и вработените во општина Неготино треба да го координираат работниот план и предложените мерки со претставниците на градинката (Директор, Домаќин и воспитен кадар) и под-изведувач со цел непречено спроведување на проектот и минимизирање на ризиците за животната средина, здравјето и безбедноста.

Неопходно е редовно одржување на состаноци пред започнувањето на проектните активности, како и за време на градежните активности со цел да се разговара за времето, статусот на подготвената документација, статусот / напредокот во спроведувањето на проектните активности со цел да се обезбеди добра градежна пракса и безбедност на работниците и околното население, како и минимални влијанија врз животната средина и најважно да се избегнат несакани настани и незгоди. Редовните Извештаи треба да ги подготви Раководителот на проектот на две недели од Општина Неготино и да ги достави до Единицата за имплементација на МТСП.

ПЛАН СО МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И УБЛАЖУВАЊЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ ОД ПРОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ

| Потенцијално влијание | Степен на влијание | Мерки за ублажување кои се предлагаат | Трошоци за спроведување | Одговорно лице |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектна активност: Обележување на градилиштето за детска градинка во Неготино, Општина Неготино |  |  |  |
| Можни негативни здравствени влијанија врз работниците, корисниците на објекти и општата популација во заедницата поради: - Заради тоа што нема да се придржуваат кон националните барања за здравје и безбедност при работа | Локални / во градилиштето Краткорочно за време на изградбата на градинката Голема значајност | - Подготовка, одобрување и имплементација на План за безбедност и здравјето при работа пред почетокот на активностите; - Подготовка на План за сообраќај со утврден режим на движење на возилата и градежната механизација пред почетокот на активностите; - Подготовка на План за управување со отпад пред почеток на градежните активности; - Поставување на информации за локалното население за: - Видот и времетраењето на проектните активности на веб-страницата на Општина Неготино: http://www.negotino.gov.mk/ и на општинската информативна табла; - Имплементација на добра градежна пракса: - Инсталирање на ограда и поставување на лента и предупредувачки знаци околу градилиштето, - Инсталирање на информативни табли на локацијата на проектот со општи информации за проектот, меѓу кои и податоци за Изведувачот и Надзорот; - Инсталирање на знаци за забранет пристап за невработени лица во рамките на градилиштето; - Инсталирање на 24 часа обезбедување и осветлување на локацијата; - Поставување на мобилни тоалети и нивно редовно празнење; - За намалување на бројот на несреќи потребно е опремата да се управува строго од искусен и обучен персонал; - Поставување на ПП апарати како и сандачиња за прва помош; - Oбука на персонал за работа со уреди за гаснење пожар како што се: ПП апарати, хидранти и сл. - Назначување на одговорно лице за БЗР на градилиште; - Набавка и задолжително носење на заштитна опрема и облека за работниците. | - 150 Евра - 200 Евра - 700 Евра/месечно за обезбедување - 500 Евра за одржување – 100 Евра за празнење | - Изведувач - Надзор - Општински персонал од општина Неготино (комунален инспектор и инспектор за животна средина) - Единица за спроведување на проектот од МТСП |
|  | Проектни активности: Изградба на детска градинка во Неготино, општина Неготино |  |  |  |
| Влијание врз квалитетот на воздухот како резултат на емисии предизвикани од транспортни возила и градежни машини во градилиштето и локалните патишта како резултат од: - издувни гасови и емисии од прашина од мобилни извори | Локални / во близина на градилиштето Долгорочно Голема значајност | - Потребно е ограничување на брзината на возилата каде што се одвиваат градежните активности; - За време на суви и ветровити денови потребно е да се прска со вода; - Редовно одржување на механизацијата (во овластени сервиси вон градилиштето) за да нема истекување на моторни масла и да биде во согласност со најновите стандарди за емисии; - Миење на гумите на возилата при напуштање на градилиштето; - Градежните материјали кои се чуваат на локацијата и при пренос на истите потребно е да бидат покриени за да нема никаква дисперзија на прашина во околината; - Доколку има големи емисии на прашина потребно е работниците да носат заштитни маски. |  | - Изведувач - Надзор |
| Зголемување на нивото на бучава и вибрации како резултат на употреба на градежни машини и опрема на градилиштето во Неготино - I Ниво на заштита од бучава | Локални / во близина на градилиштето Долгорочно Голема значајност | - Локацијата за изградба на градинка, според националното законодавство за заштита од бучава, спаѓа во област на I степен на заштита од бучава, гранични вредности се движат од 40 dB (A) за навечер до 50 dB (A) преку ден; - Проектните активности треба да се извршуваат од 7 до 19 часот и е строго забрането извршување на активности во текот на ноќта; - При работа со машини кои емитуваат зголемени нивоа на бучава потребно е работниците да носат заштитни уреди за ушите (тампони); - При зголемена бучава потребно е да не се работи со сите машини истовремено. | - Работниците ќе носат обични уреди за заштита од бучава | - Изведувач - Надзор |
| Можно негативно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето поради создавање на различни видови отпад - Несоодветно управување со отпад, собирање, транспорт и финално депонирање | Локални / во градилиштето Среднорочно Средна значајност | - Идентификација на различни видови отпад на градилиштето (ископана почва, комунален отпад, отпад од пакување, метал, пластика итн.); - Класификација на отпад според националната листа на видови отпад (Сл. Весник бр.100/05) и селекција на отпадот на проектната локација; - Подготовка на план за управување со отпад пред почетокот на градежните активности; - Најголемата фракција на отпад се класифицира во Глава 17 Отпад " Шут од градење и рушење (вклучувајќи ископана почва од загадени подрачја) со шифра 17 05 06 ископана земја; - Поставување на садови и одредување на соодветна локација за привремено одлагање на генерираните фракции на отпад; - Мала количина на пакувања од бои, стакло, алуминиумски профили, пластика, парчиња од цевки, отпад од пакување, кабли итн. кои ќе останат по финализирање на проектните активности и со нив е потребно да се постапи во согласност со карактеристиките на отпадот (соодветно обележување, привремено складирање и предавање на овластен постапувач); - Транспорт и финалното одлагање на инертниот отпад на соодветно место; - Генерирање на опасен отпад (моторно масло, гориво за возила) кој треба да се собира одделно и Изведувачот треба да ангажира овластен Постапувач за собирање, транспортирање и финално депонирање на опасниот отпад и да се користи средство за спречување од истекување - Покривање на отпадот при негово транспортирање за да се избегне ненамерно испуштање на отпад по маршутата за транспорт; - Строго се забранува палење на отпад на отворена површина. | • 500-700 Евра | - Изведувач - Надзор - Градоначалник на Општина Неготино - ЈП “Комуналец”- Неготино |
|  | Оперативна фаза |  |  |  |
| Можно негативно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето поради создавање на различни видови отпад - Несоодветно управување со отпад, собирање, транспорт и финално депонирање | Локални / во дворот на градинката Среднорочно Средна значајност | - Склучување на Договор со Јавно Претпријатие “Комуналец” Неготино за собирање и транспорт на комуналниот отпад (согласно Листата на отпади со шифра 20); - Класификација и селекција на отпадот според националната Листа на видови отпад (Сл. весник бр.100/05); - Селектирање на отпад ( хартија, пластика и органски) и склучување на Договор со овластен Постапувач за собирање и управување со истиот за секоја фракција поединечно. | - / | - Вработени во градинката - Градоначалник на Општина Неготино - ЈП “Комуналец” Неготино |
| Потенцијално негативно влијание врз безбедноста на вработените, децата и родителите при влез и излез од дворот на градинката - Несоодветна сообраќајна сигнализација во околината на градинката и на влезот во дворот | Локални / околу градинката Долгорочно Голема значајност | - Инсталирање на соодветна сообраќајна сигнализација во околината на новата градинка и одредување на ограничена брзина на движење на возилата. | - 200 Евра | - Градоначалник на Општина Неготино |
| Влијание врз квалитетот на воздухот како резултат на емисии предизвикани од загревање односно од котелот на пелети - издувни гасови и емисии од стационарен извор | Локални / околу градинката Среднорочно Голема значајност | - Редовно одржување на котелот за негово континуирано функционирање; - Во случај на зголемени емисии на издувни гасови од работата на котелот потребно е намалување на капацитетот на работа на котелот и користење на други алтернативни начини за греење. | - / | - Вработени во градинката - Надзор Инспектор за животна средина |
| Изработка на План за редовно и превентивно одржување | Локално / околу градинката Долгорочно Голема значајност | - За обезбедување на соодветно функционирање на инфраструктурните компоненти на градинката (систем за атмосферска вода, канализационен систем, водовод, електрична инсталација, уреди за греење и сл.) и евиденција за целата техничка документација за новата градинка. | • Редовно одржување на градинка | - Вработени во градинката |
| Изработка на План за противпожарна заштита за новоизградената градинка | Локално / околу градинката Долгорочно Голема значајност | - За лесно справување и идентификацијата на ризиците од пожари и самите извори на палење, како и мерките потребни за ограничување на брзиот развој на пожарите и чадот. | / | - Вработени во градинката |

ПЛАН ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ ОД ПРОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ

| Кој параметар ќе се следи? | Каде ќе се следи параметарот? | Како ќе се следи параметарот? | Кога ќе се следи параметарот (фреквенција на мерења)? | Зошто ќе се следи параметарот? | Трошоци |  | Одговорност |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Градба | Функција | Реконструкција/ изградба на објект и пристапен пат | Оперативна фаза на објектот и пристапниот пат |
| Проектна активност: Обележување на градилиштето за детска градинка во Неготино, општина Неготино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спроведување на безбедносни мерки за жителите кои живеат во непосредна близина и работниците на градилиштето | На градилиштето и во неговата непосредна околина | Визуелна инспекција и известување на одговорните лица во Општина Неготино | Пред започнувањето на градежните активности (првиот ден) | Со цел минимизирање и избегнување на ризиците по здравјето и безбедноста на жителите во непосредна близина и работниците |  |  | Изведувач - Понудувач Надзор Инспектор за животна средина |  |
| На почеток и крај на градежните активности | На градилиштето | Визуелна инспекција | Секој ден | Со цел минимизирање и избегнување на ризици по животната средина и по здравјето на работниците |  |  | Изведувач - Понудувач Надзор Инспектор за животна средина |  |
| Целокупната работа на Инвеститорот | На градилиштето и неговата околина | Визуелна инспекција | Пред започнување на градежните активности | Утврдување на состојбата |  |  | Единица за управување со проектот во соработка со Експерт за прашања од животна средина и социјални аспекти |  |
| Проектни активности: Изградба на детска градинка во Неготино, општина Неготино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емисии на прашина и издувни гасови од работата на градежната механизација и опрема | Околу градилиштето и патишта кои ќе се користат за транспорт | Следење на емисиите на прашина и емисиите на издувни гасови со калибрирана опрема за мерење на прашина и издувни гасови | Колку често ќе се спроведуваат мерењата ќе зависи од одредбите пропишани во националното законодавство | За да се утврди дали нивото на емисии во воздухот е во согласност со предложените национални гранични вредности |  |  | Изведувач - Понудувач Мерењата на емисиите во воздухот треба да ги спроведува акредитирана лабораторија ангажирана од Изведувачот |  |
| Ниво на бучава на опремата и механизацијата | На градилиштето | Со преглед на техничката документација на опремата | Редовно за време на градежните активности, преку посети на локацијата на проектот во согласност со националното законодавство | За да се утврди дали нивото на бучава е над / под дозволеното ниво на звук за местото на мерење |  |  | Изведувач - Понудувач Компанија овластена да врши мерења на нивоата на бучава ангажирани од Изведувачот |  |
| Ниво на бучава во животната средина | На градилиштето и во негова непосредна околина | Со директно мерење ан бучавата со акредитирани инструменти | По поднесена жалба или при регуларна инспекција | За да се утврди дали нивото на бучава е над / под дозволеното ниво на звук за местото на мерење |  |  |  |  |
| Извештај за собирање, транспортирање и отстранување на отпадот | На градилиштето | Преглед на документацијата - Листа за идентификација на отпад | По собирањето, транспортот и привременото и финално отстранување на отпадот | Да се подобри управувањето со отпадот на локално и национално ниво. За да се усогласат со националните законски барања |  |  | Единица за управување со проектот во соработка со Експерт за животна средина и социјални аспекти |  |
| Целокупната работа на Инвеститорот | На градилиштето и во неговата околина | Визуелна инспекција | За време на проектните активности | Утврдување на состојбата |  |  | Единица за управување со проектот во соработка со Експерт за животна средина и социјални аспекти |  |
| Проектни активности: Функционирање на ново изградената детска градинка во Неготино, општина Неготино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квалитет на водата за пиење | Пред пуштање во употреба на детската градинка потребно е да се утврди квалитетот на водата за пиење од акредитирана лабораторија Институт за јавно здравје/Неготино | Лабораториска опрема за физичко – хемиска анализа и микробиолошка анализа на квалитетот на водата за пиење. | Пред пуштање во употреба на детската градинка | За да се обезбеди дистрибуција на висок квалитет на вода за пиење на децата минимизирајќи ги здравствените ризици од болести кои се пренесуваат преку вода. |  |  |  | Претставници од Општина Неготино Лица од детската градинка ЈП “Комуналец – Неготино” |
| План за противпожарна заштита за новоизградената детска градинка | Пред започнување со работа на детската градинка | Преглед на планот | На почеток со работа на детската градинка | Да се обезбеди дека противпожарните мерки се спроведени |  |  |  | Претставници од Општина Неготино Комунален Инспектор Лица од детската градинка |
| План за редовно и превентивно одржување | Пред започнување со работа на детската градинка | Преглед на планот | На почеток со работа на детската градинка |  |  |  |  | Претставници од Општина Неготино Комунален Инспектор Одговорни лица од детската градинка |
| План за управување со отпад | Пред започнување со работа на детската градинка | Преглед на планот | На почеток со работа на детската градинка | Со цел обезбедување на соодветно управување со сите видови на отпад, вклучувајќи спречување и минимизирање на создавањето на отпад онаму каде е изводливо. |  |  |  | Претставници од Општина Неготино Комунален Инспектор Одговорни лица вработени во детската градинка |

Annex  1 Записник од јавна расправа за информирање на граѓаните и засегнатите страни за активностите  за изградба на нова градинка и за документот “Првична ограничена оцена на влијание врз животна средина и социјални аспекти за изградба на нова градинка” во Општина Неготино одржана на 08.08.2019

Дневен Ред

- Презентирање на „Проектот за  подобрување на социјални услуги„ од Наташа Тасевска Стојановска

- Презентирање на „Основен проект за изградба на детска градинка„ од Верољуб Поповски

- Презентирање на “Првична ограничена оцена на влијание врз животна средина и социјални аспекти за изградба на нова градинка” од Славјанка Пејчиновска Андонова

- Прашања и одговори

- Разно

Поканата за јавната расправа  како и релевантните документи беа поставени на интернет страната на Министерството за труд и социјална политика http://www.mtsp.gov.mk/proekt-za-podobruvanje-na-socijalnite-uslugi.nspx и на интернет страната на Општина Неготино

http://www.negotino.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=1634%3A2019-08-07-13-17-35&catid=24%3A2011-03-10-11-02-32&Itemid=111&lang=mk http://www.negotino.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=1633%3A2019-08-05-11-32-09&catid=22%3A2011-01-24-14-16-37&Itemid=109&lang=mk со што заинтересираните имаа можност за увид во документите и  запознавање  со планираните активности.

Јавната расправа се одржа во Општината Неготино на 08 Август 2019 година со почеток во 11.00 часот во општинската зграда, на јавната расправа беа презентирани главните наоди од “Првична ограничена оцена на влијание врз животна средина и социјални аспекти за изградба на нова градинка во Општина Неготино”.

На јавната расправа присуствуваа  претставници од Министерството за труд и социјална политика/Проектна единица, претставници од Општина Неготино, вработените во градинките,  вработените во Центар за социјална работа Неготино  и граѓани од Општина Неготино. (во Прилог 1 е дадена Листа на присутни).

Фотографии од јавната расправа се прикажани во Прилог 2.

Прашањата кои беа поставени од присутните повеќето се однесуваа на отпочнувањето со градежните активности на новата градинка, можноста за намалување на дворот на градинката со цел на станбените објекти кои се граничат со градинката да им се изгради пристапна улица и од страна на градинката, дали при определување на  локацијата на градинката е земено во предвид дека во близина на проектната локација има дом за стари лица и дали овие два објекта се компатибилни, итн. Сите прашања беа одговорени од страна на претставниците на МТСП на начин што сите аспекти при реализација на проектот ќе бидат земени во предвид, а за останатите кои се по сензитивни ќе се разговара со општината за нивно најоптимално надминување.

По извршената презентација на Првична ограничена оцена на влијание врз животна средина и социјални аспекти за изградба на нова градинка, од присутните во сала беа констатирани следните забелешки/коментари:

- Негативно влијание од зголемено ниво на бучава од одвивањето на проектните активности (за време на градба и од децата во градинката) врз старите лица од домот за стари лица “Жана”, кој се наоѓа во непосредна близина на проектната локација за изградба на градинката; и

- Отежнат пристап на локалните жители до своите домови за времетраење на градежните активности (конкретно од неколку куќи кои се наоѓаат во непосредна близина на проектната локација);

По евидентираните забелешки/коментари беше одговорено дека зголеменото ниво на бучава од спроведувањето на проектните активности нема да предизвика негативно влијание врз старите лица сместени во домот “Жана” бидејќи ќе се превземат превентивни мерки за намалување на бучавата, а бучавата од децата кои ќе изграат надвор е најнормална појава. Исто така, во однос на отежнатиот пристап на неколку жители до своите домови, беше одговорено дека ќе се изнајде соодветно решение (од страна на Инвеститорот/Изведувачот) со цел да се задоволат нивните барања за пристап до своите домови.На Изведувачот ќе му бидат зададени мерки кои треба да ги исполни за да се спречи блокирањето на влезовите на куќите/гаражите на околното население.

Листа на присутни на јавна расправа во Општина Неготино

Фотографии од јавна расправа во Општина Неготино